pH-Messumformer/-Regler im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar   

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-




  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang 



: Universaleingang

        





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000   
· 2 Relais mit Umschaltkontakten                

· Optionssteckplatz 1 


: Analogausgang

· Optionssteckplatz 2


: nicht belegt

· Optionssteckplatz 3 


: Relais (Wechsler)                            

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul, Durchflussmessung,







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart
 


: IP65

· Zolltarifnummer 


: 90328900
Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

