pH-Messumformer/ -Regler im Wandaufbaugehäuse


•
Klartextmenüführung


•
beleuchtetes LC-Display


•
Bediensprachen umschaltbar


•
1. Eingangsgröße (umschaltbar):      



- pH (symmetrisch / asymmmetrisch)
 : -1,00 .. 15,00 pH für Glas- und ISFET-Sensoren            



- Redox


 : -1500 .. +1500 mV     



- Ammoniak


 : 0.. 9999 ppm                                             


•
2. Eingangsgröße
 
 : Temperatur Pt100 / Pt1000 : -10 .. +150°C


•
Ausgang 1

 : Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch getrennt), 




   frei programmier- und skalierbar  


•
Ausgang 2

 : Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch getrennt),




   frei programmier und skalierbar  


•
Ausgang 3

 : 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A           


•
Ausgang 4

 : 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                  


•
Spannungsversorg
 : AC110..240V +10 / -15%, 48..63Hz                                            

  
•
Abmessungen
 
 : 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen   


•
Schutzart

 : IP67


•
Zolltarifnummer
 
 : 90328900  

Fabrikat

 : JUMO oder gleichwertig


Lieferzeit

 :

Einzelpreis

 :

