Leitfähigkeitsmessumformer/Regler im Wandaufbaugehäuse

•
Klartextmenüführung

•
beleuchtetes LC-Display

•
Bediensprachen umschaltbar   

•
1. Eingangsgröße (umschaltbar)
 : elektrolytische Leitfähigkeit / Widerstand / TDS 







  (ppm) /  

            


   

   Pharma-/ Reinstwassermessung nach USP <645> 







   mittels konduktiven 2- und 4-pol-Messzellen                                     


•
Messbereiche (programmierbar)           

   2-pol
 : 0,05µS/cm .. 200mS/cm bzw. 20 MOhm x cm mit Zellenkonstanten

  
   K=0,01; 0,1; 1,0; 3,0; 10,0 (einstellbar: 20..500%)         

   4-pol
 : 0,05µS/cm .. 1000mS/cm bzw. 20 MOhm x cm mit Zellenkonstanten  


           
   K=0,1..1,5 (einstellbar)                                             


•
2. Eingangsgröße

 : Temperatur  Pt100 / Pt1000 : -10.. +150°C                                                 


•
Kompensationsarten

 : abgeschaltet (USP), linear, natürliche Wässer,







   Reinstwasser                                                                •
Ausgang 1


 : Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V






   (galvanisch getrennt), 






   frei programmier- und skalierbar           


•
Ausgang 3


 : 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                


•
Spannungsversorgung

 : AC110..240V +10 / -15% 48..63Hz                                


•
Abmessungen

 
 : 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen    

•
Schutzart


 : IP67 

•
Zolltarifnummer

 
 : 90328900   
Fabrikat


 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit


 : 
Einzelpreis 
 : 

