Induktiver Messumformer / Schaltgerät für Leitfähigkeit, Konzentration und Temperatur


•
Kopfmessumformer mit Display/Tastatur im Kunststoffgehäuse mit fest montiertem Sensor                       

•
Prozessanschluss

 : Milchrohrverschraubung DIN 11851 DN50  


•
Elektrischer Anschluss
 : Kabelverschraubungen / Steckklemmleisten 


•
Messzellenmaterial
 : PEEK                  

•
Ausgang I

 : Leitfähigkeit / Konzentration    





   - Bereich 0..2000 mS/cm   






   - frei programmierbar     





   - 0(4)..20mA / 0..10V galvanisch getrennt          

•
Ausgang II

 : Temperatur              






   - Bereich 0..150 °C       






   - frei programmierbar     






   - 0(4)..20mA / 0..10V galvanisch getrennt          

•
Ausgang III + IV 

 : Halbleiterschalter      






   - AC/DC 15..50V           






   - I < 200mA               

 



   - potenzialfrei       

•
Binärer Eingang I+II 
 : Funktion frei programmierbar         






   - Umschaltung von Messbereich und Temperaturkoeffizient          






   - Tastaturverriegelung               





   - HOLD-Funktion                      





   - Absalzfunktion Start / Stop          

•
Spannungsversorgung
 : DC 19..30V          


•
Grundfunktionen
     
 : - 4-fach externe Messbereichs-/






   Temperaturkoeffizientenumschaltung 






   - Absalzfunktion                     






   - zwei potenzialfreie Kontakte 

•
Zolltarifnummer
 
 : 90278011  

Fabrikat
  
: JUMO oder gleichwertig

Liferzeit

:

Einzelpreis
 
:

