Ausschreibungstexte für die Gebäudeautomation!
90.7021/11
Hygro- und Hygrothermogeber für die Klimaüberwachung, kapazitiv
Pos.

[image: image1.jpg]


Ausführung 
Hygrogeber (kapazitiv) 
Raumausführung zur Wandmontage

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 0...95% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

-
Genauigkeit


-
Ausgangssignal


-
Spannungsversorgung

20...28 V DC

Schutzart



IP 20

Umgebungstemperatur

-5...+55 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T) 

85 x 100 x 26 mm

Gewicht



ca.100 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/11-1-34-005 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00436297
Pos.

Ausführung 
Hygrogeber (kapazitiv) 
Raumausführung zur Wandmontage

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 0...95% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal


0...10 V

Temperaturmessbereich

-
Genauigkeit


-
Ausgangssignal


-
Spannungsversorgung

15...35 V DC oder 24 V AC ±20%

Schutzart



IP 20

Umgebungstemperatur

-5...+55 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T) 

85 x 100 x 26 mm

Gewicht



ca.100 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/11-1-34-065 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00439203
Pos.

Ausführung 
Hygrothermogeber (kapazitiv) 
Raumausführung zur Wandmontage

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 0...95% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal



Temperaturmessbereich

0...50 °C

Genauigkeit


±0,4 °C

Ausgangssignal


4...20 mA

Spannungsversorgung

20...28 V DC

Schutzart



IP 20

Umgebungstemperatur

-5...+55 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T)

85 x 100 x 26 mm

Gewicht



ca.100 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/11-2-34-005 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00436298
Pos.

Ausführung
Hygrothermogeber (kapazitiv) 
Raumausführung zur Wandmontage

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 0...95% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal


0...10 V

Temperaturmessbereich

0...50 °C

Genauigkeit


±0,25 °C

Ausgangssignal


0...10 V

Spannungsversorgung

15...35 V DC oder 24 V AC ±20%

Schutzart



IP 20

Umgebungstemperatur

-5...+55 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T)

85 x 100 x 26 mm

Gewicht



ca.100 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/11-2-34-065 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00439204

90.7021/20

Hygro- und Hygrothermogeber für die Klimaüberwachung, kapazitiv
[image: image2.jpg]



Pos.

Ausführung 
Hygrogeber (kapazitiv) 
Wandausführung

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

-
Genauigkeit


-
Ausgangssignal


-
Spannungsversorgung

20...28 V DC

Schutzart



IP 65

Umgebungstemperatur

-40...+60 °C, am Messkopf +80 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T)

80 x 182 x 35 mm, Sonde 12 mm

Gewicht



ca. 150 g

CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/20-1-10-005 
 



nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00388170

Pos.

Ausführung 
Hygrogeber (kapazitiv)
Wandausführung

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal


0...10 V

Temperaturmessbereich

-
Genauigkeit


-
Ausgangssignal


-
Spannungsversorgung

15...35 V DC oder 24 V AC ±20%

Schutzart



IP 65

Umgebungstemperatur

-40...+60 °C, am Messkopf +80 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T)

80 x 182 x 35 mm, Sondendurchmesser 12 mm 

Gewicht



ca. 150 g 
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/20-1-10-065 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00399474

Pos.

Ausführung 
Hygrothermogeber (kapazitiv)
Wandausführung

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

-20...+80 °C

Genauigkeit


±0,3 °C

Ausgangssignal


4...20 mA

Spannungsversorgung

20...28 V DC

Schutzart



IP 65

Umgebungstemperatur

-40...+60 °C, am Messkopf +80 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T)

80 x 182 x 35 mm, Sondendurchmesser 12 mm

Gewicht



ca. 150 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/20-2-10-005 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00388171

Pos.

Ausführung
Hygrothermogeber (kapazitiv) 
Wandausführung

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal


0...10 V

Temperaturmessbereich

-20...+80 °C

Genauigkeit


±0,3 °C

Ausgangssignal


4...20 mA

Spannungsversorgung

15...35 V DC oder 24 V AC ±20%

Schutzart



IP 65

Umgebungstemperatur

-40...+60 °C, am Messkopf +80 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T)

80 x 182 x 35 mm, Sondendurchmesser 12 mm

Gewicht



ca. 150 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/20-2-10-065 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00390663

90.7021/30

Hygro- und Hygrothermogeber für die Klimaüberwachung, kapazitiv
[image: image3.jpg]-—i]]





Pos.

Ausführung 
Hygrogeber (kapazitiv)
Kanalausführung mit Montageflansch

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF
Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF
Ausgangssignal


4...20 mA
Temperaturmessbereich

-
Genauigkeit


-
Ausgangssignal


-
Spannungsversorgung

20...28 V DC
Schutzart



IP 65
Umgebungstemperatur

-40...+60 °C, am Messkopf +80 °C
Gehäuse



PC-Kunststoff
Abmessungen (B x H x T)

80 x 80 x 267 mm, Sondendurchmesser 12 mm
Gewicht



ca. 250 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO
Typ



907021/30-1-10-005 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00388174
Pos.

Ausführung 
Hygrogeber (kapazitiv)
Kanalausführung mit Montageflansch

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal


0...10 V

Temperaturmessbereich

-
Genauigkeit


-
Ausgangssignal


-
Spannungsversorgung

15...35 V DC oder 24 V AC ±20%

Schutzart



IP 65

Umgebungstemperatur

-40...+60 °C, am Messkopf +80 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T)

80 x 80 x 267 mm, Sondendurchmesser 12 mm

Gewicht



ca. 250 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/30-1-10-065 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00391813

Pos.

Ausführung
Hygrothermogeber (kapazitiv)
Kanalausführung mit Montageflansch

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

-20...+80 °C

Genauigkeit


±0,3 °C

Ausgangssignal


4...20 mA

Spannungsversorgung

20...28 V DC

Schutzart



IP 65

Umgebungstemperatur

-40...+60 °C, am Messkopf +80 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T)

80 x 80 x 267 mm, Sondendurchmesser 12 mm 

Gewicht



ca. 250 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/30-2-10-005 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer 


00388175
Pos.

Ausführung
Hygrothermogeber (kapazitiv)
Kanalausführung mit Montageflansch

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF

Genauigkeit


±2% rF (40...60% rF), sonst ±3% rF

Ausgangssignal


0...10 V

Temperaturmessbereich

-20...+80 °C

Genauigkeit


±0,3 °C

Ausgangssignal


4...20 mA

Spannungsversorgung

15...35 V DC oder 24 V AC ±20%

Schutzart



IP 65

Umgebungstemperatur

-40...+60 °C, am Messkopf +80 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T)

80 x 80 x 267 mm, Sondendurchmesser 12 mm 

Gewicht



ca. 250 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/30-2-10-065 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00396348
90.7021/40

Hygro- und Hygrothermogeber für die Klimaüberwachung, kapazitiv
[image: image4.jpg](00001) 005 8 ¥E
o
N




Pos.

Ausführung 


Hygrothermogeber (kapazitiv) 





Stabausführung

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 20...90% rF

Genauigkeit


±3% rF (bei 54% rF)

Ausgangssignal


0...1 V

Temperaturmessbereich

-

Genauigkeit


-

Ausgangssignal


-

Spannungsversorgung

4,5...27 V DC

Schutzart



IP 65

Umgebungstemperatur

-40...+60 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (D x L)

12 x 112 mm, Kabellänge 500 mm

Gewicht



ca. 50 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/40-1-14-051 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00388179

Pos.

Ausführung 


Hygrothermogeber (kapazitiv) 





Stabausführung

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 20...90% rF

Genauigkeit


±3% rF (bei 54% rF)

Ausgangssignal


0...1 V

Temperaturmessbereich

-40...+60 °C

Genauigkeit


±0,5 °C

Ausgangssignal


0...1 V

Spannungsversorgung

4,5...27 V DC

Schutzart



IP 65

Umgebungstemperatur

-40...+60 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (D x L)

12 x 112 mm, Kabellänge 500 mm

Gewicht



ca. 50 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/40-2-14-051 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00388180

90.7021/80

CO2-Messwertgeber für die Klimaüberwachung
Pos.

Ausführung 
CO2-Messwertgeber 
Raumausführung

Ausführung


CO2 und Temperatur
Messbereich CO2


0…2000 ppm
Genauigkeit bei 25 °C / 1013 mbar
±(50 ppm +2 % vom Messwert)
Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

0...+50 °C

Genauigkeit


±0,4 °C

Ausgangssignal


4…20 mA
Spannungsversorgung

15...35 V DC / 24V AC
Schutzart



IP 20

Umgebungstemperatur

-5...+55 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff

Abmessungen (B x H x T) 

85 x 100 x 26 mm

Gewicht



ca.100 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/80-5-40-005 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00578092
Pos.

Ausführung 
CO2-Messwertgeber 
Raumausführung mit LCD-Anzeige
Ausführung


CO2 und Temperatur
Messbereich CO2


0…2000 ppm
Genauigkeit bei 25 °C / 1013 mbar
±(50 ppm +2 % vom Messwert)
Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

0...+55 °C

Genauigkeit


±0,4 °C

Ausgangssignal


4…20 mA
Spannungsversorgung

15...35 V DC / 24V AC
Schutzart



IP 20

Umgebungstemperatur

-5...+50 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff mit integrierter LCD-Anzeige





(Anzeige alternierend)
Abmessungen (B x H x T) 

85 x 100 x 26 mm

Gewicht



ca.100 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/80-5-40-005/793 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00578093
Pos.

Ausführung 
CO2-Messwertgeber 
Raumausführung mit LCD-Anzeige
Ausführung


CO2, Temperatur und Feuchte 
Messbereich CO2


0…2000 ppm
Genauigkeit bei 25 °C / 1013 mbar
±(50 ppm +2 % vom Messwert)
Ausgangssignal


0…10 V
Temperaturmessbereich

0...+50 °C

Genauigkeit


±0,25 °C

Ausgangssignal


0…10 V
Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 10...90% rF

Genauigkeit


±3% rF (im Bereich 30…70% rF), ansonsten ±5% rF 
Ausgangssignal


0…10 V
Spannungsversorgung

15...35 V DC / 24V AC
Schutzart



IP 20

Umgebungstemperatur

-5...+55 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff mit integrierter LCD-Anzeige





(Anzeige alternierend)
Abmessungen (B x H x T) 

85 x 100 x 26 mm

Gewicht



ca.100 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/80-7-40-065/793 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00578094
90.7021/85

CO2-Messwertgeber für die Klimaüberwachung

Pos.

Ausführung 
CO2-Messwertgeber 
Kanalausführung

Ausführung


CO2 
Messbereich CO2


0…2000 ppm
Genauigkeit bei 25 °C / 1013 mbar
±(50 ppm +2 % vom Messwert)
Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

-
Genauigkeit


-
Ausgangssignal


-
Spannungsversorgung

15...35 V DC / 24V AC
Schutzart



IP 65
Umgebungstemperatur

-20...+60 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff 
Abmessungen (B x H x T) 

80 x 80 x 200 mm, Sondendurchmesser 12 mm
Gewicht



ca. 250 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/85-4-40-005 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00578095
Pos.

Ausführung 
CO2-Messwertgeber 
Kanalausführung

Ausführung


CO2 und Temperatur (passiv)
Messbereich CO2


0…2000 ppm
Genauigkeit bei 25 °C / 1013 mbar
±(50 ppm +2 % vom Messwert)
Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

-20…+60 °C
Genauigkeit


Klasse A nach DIN EN 60 751 
Ausgangssignal


Pt 1000
Spannungsversorgung

15...35 V DC / 24V AC
Schutzart



IP 65
Umgebungstemperatur

-20...+60 °C

Gehäuse



PC-Kunststoff 
Abmessungen (B x H x T) 

80 x 80 x 232 mm, Sondendurchmesser 12 mm
Gewicht



ca. 250 g
CE



EN 61326-1 und EN 61326-2-3
z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907021/85-6-40-007 nach Typenblatt 90.7021

Teilenummer


00578097





















Seite 10 von 10

